- Название и описание номинаций

- Название номинации – «Лучший каменщик»

- Задание включает в себя:

    - теоретическое задание

    - практическое задание

- Теоретическое задание

Тест из 15 вопросов. Один правильный ответ на вопрос - 1 балл.

- Практическое задание

Задания включают в себя выполнение слоистой кладки.

- Описание практического задания:

Описание модуля: «Орнамент»

Конкурсанту необходимо выполнить слоистую (трехслойную) кладку фрагмента угловой стены толщиной 510 мм, с устройством воздушного зазора (воздушный зазор - имитация кладки с утеплителем).

Внутренняя верста стены толщиной 250 мм выполняется из рядового чернового кирпича.

Наружная верста стены толщиной 120 мм выполняется из облицовочного кирпича и рядового чернового кирпича с перевязкой швов на ½ кирпича и предполагает сочетание двух контрастных цветов.  Кладка наружной версты выполняется с орнаментом согласно чертежу.

По нулевому ряду устраивается горизонтальная гидроизоляция из рулонных материалов. Соединение наружной и внутренней части стены осуществляется гибкими связями - стеклопластиковой арматурой, длиной 350 мм. Толщина всех швов равна 10 мм.

При выполнении модуля ставятся следующие цели:

1.	Освоить навыки выполнения слоистой кирпичной кладки.

2.	Освоить навыки выполнения углов.

3.	Освоить навыки выполнения кладки с орнаментом.

4.	Обработать швы в конструкции стены в соответствии с заданием.

5.	Освоить технологию армированной кладки и правила ее устройства.

6.	Систематический контроль качества кирпичной кладки.

7.	Соблюдение нормативов, обязанностей по технике безопасности и охране здоровья.

8.	Предоставить Конкурсной комиссии полностью выполненный модуль.

Общий вид

Раскладка

Разрез

- Материалы, инструменты и прочее оборудование

Инструменты и материалы, предоставляемые организатором:

| Предоставляет организатор | Кол-во |
| --- | --- |
| Правило 2 м (дюралюминиевая рейка, для проверки поверхности кирпичной кладки) | 1 на 1 рабочее место |
| Уровни пузырьковые | 1 на 1 рабочее место |
| Инструмент для резки кирпича (болгарка и др.), диски | 1 инструмент на 3 участника |
| Верстак с зажимами для резки кирпича | 1 - 2 шт. |
| Молоток с зауженным носком для расколки кирпича, молоток–кирочка* | По 1 на 1 участника, можно личным* |
| Нож строительный* | По 1 на 1 участника, можно личным* |
| Лопата для перемешивания раствора | 1 на 1 рабочее место |
| Ведро 10 л. | 1 на 1 рабочее место |
| Вода для технических нужд | Объем определяется по количеству рабочих мест |
| Ведро для технической воды | 1 на 3 участника |
| Ветошь (хлопчатобумажная ткань размером не менее 1х3 м) | 1 на 1 рабочее место |
| Кирпич красный черновой (стандартный полнотелый 250х120х65 мм) | 65 шт. на 1 участника (соотношение чернового и облицовочного кирпича на усмотрение организатора, но с сохранением раскладки рисунка) |
| Кирпич красный/коричневый облицовочный (стандартный пустотелый 250х120х65 мм) | 70 шт. на 1 участника (соотношение чернового и облицовочного кирпича на усмотрение организатора, но с сохранением раскладки рисунка) |
| Кирпич жёлтый/бежевый облицовочный (стандартный пустотелый 250х120х65 мм) | 85 шт. на 1 участника (соотношение чернового и облицовочного кирпича на усмотрение организатора, но с сохранением раскладки рисунка) |
| Связи (металлические/стеклопластиковые диаметр 6мм длиной 450мм) | 2 шт. на 1 участника |
| Рубероид (для гидроизоляции шириной 1 метр) | 1 лист длиной 2 м |
| Резервуар (15л) для раствора | 1 резервуар на 1-2 рабочих места |
| Раствор (известково-песчаный/кладочная смесь) | 0.15 м3 на 1 участника |
| Карандаш (строительный), Маркер (строительный) | 1 шт. на 1 участника |
| Контейнер для отходов (пластиковый, емкость не менее 65 литров, вкладыши) | 1 на 1 рабочее место |
| Совок и щетка для уборки рабочего места | Комплект на 1 рабочее место |
| Кулер 19 л/бутилированная вода (холодная вода) | 1 на 5 рабочих мест |
| Бумага офисная (формат А4) | на усмотрение организатора |
| Ручка (шариковая синяя) | на усмотрение организатора |
| Файл-вкладыш (прозрачные, формат А4) | на усмотрение организатора |
| Ластик (стерка канцелярская) | на усмотрение организатора |
| Степлер канцелярский и скобы для степлера (№ соответствует степлеру) | на усмотрение организатора |
| Скотч красный/сигнальный бело-красный (Клейкая лента шириной 50мм) | на усмотрение организатора |
| Скотч двухсторонний (Клейкая лента не менее 50 мм) | на усмотрение организатора |
| Ножницы | на усмотрение организатора |

*можно использовать личный инструмент

| Использование личного инструмента (привозит участник) | Кол-во |
| --- | --- |
| Кельмы, расшивки (плоские, вогнутые) и т.д. | 1 на 1 участника |
| Рулетки, отвесы и т.д. | 1 на 1 участника |
| Нож строительный | 1 на 1 участника |
| Уровни пузырьковые | 1 на 1 участника |
| Молоток с зауженным носком для расколки кирпича, Молоток–кирочка* | 1 на 1 участника |
| Наушники (защитные, противошумные – при необходимости) Респираторы (при необходимости) | 1 комплект на 1 участника |
| Очки (защитные) | 1 на 1 участника |
| Перчатки (хлопчатобумажные/ с латексным покрытием) | 1-2 пары на 1 участника |
| Ботинки (с усиленным/металлическим носком) | 1 пара На 1 участника |

Личный инструмент (привозит участник) - не предоставляется организатором

- Рабочее место

Описание рабочего места (требования к вентиляции, водоснабжению, электрике и пр.).

Рабочее место участника – это ограниченный участок рабочей зоны, где возводится модуль, в пределах рабочей зоны располагаются материалы, инструмент, оборудование и перемещается конкурсант. Организация рабочего места должна исключать непроизводительные движения и обеспечивать наивысшую производительность труда.

Вентиляция - естественная, скорость движения воздуха в районе работы болгарки и в зоне приготовления раствора не менее 0,5 м/с.

Водоснабжение - подвод воды: для приготовления раствора, мойки инструментов (горячая и/или холодная вода).

Электричество – двойные розетки на 220 Вольт (2,2 кВт).

Пол - жесткий пол с твердой поверхностью.

Рабочее место – площадь одного рабочего места должна быть не менее 9 м2.

Освещение – естественное + искусственное (светильник) освещение рабочей зоны площадки.

Отходы – на каждой рабочей зоне по 1 контейнеру для отходов.

Специальные требования техники безопасности:

К самостоятельному выполнению конкурсных заданий допускаются участники не моложе 18 лет:

- прошедшие инструктаж по «Программе инструктажа по охране труда и технике безопасности»;

- ознакомленные с «Инструкцией по охране труда и технике безопасности» с отметкой в протоколе прохождения инструктажа (журнале инструктажа);

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений совместной работы на оборудовании;

- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию здоровья.

- Средства индивидуальной защиты

При выполнении каменной кладки:

- перчатки рабочие (хлопчатобумажные латексные);

- спецодежда строительная;

- рабочие ботинки с усиленным (металлическим) носком;

- наушники (беруши);

- кепка /бейсболка/налобная повязка – обязательны при работе на открытом воздухе.

При колке/распилке кирпича:

- перчатки рабочие (хлопчатобумажные латексные);

- спецодежда строительная;

- рабочие ботинки с усиленным (металлическим) носком;

- наушники (беруши);

- кепка /бейсболка/налобная повязка – обязательны при работе на открытом воздухе;

- очки защитные.

- Критерии оценки

            - Организация рабочего места до и после завершения работ

            - Соблюдение правил ОТ и ТБ при выполнении каменных работ

            - Соответствие чертежу

            - Чистота и окончательный внешний вид

            - Горизонтальность и вертикальность швов

            - Качество расшивки

            - Полнота заполнения швов обратной стороны модуля

            - Соответствие геометрических параметров

Оценку работ Конкурсная комиссия производят инструментом участника (рулетки, уровень). По окончании работ участники очищают инструмент и оставляют на рабочем месте до завершения работы Конкурсной комиссии.