Приложение 4.1

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Национального конкурса профессионального мастерства

«СТРОЙМАСТЕР-2022»

в номинации «Лучший штукатур 2022»

- Название и описание номинации

  - Название номинации – «Лучший штукатур 2022»;

  - В соревнованиях участвует один конкурсант от организации;

  - Штукатурные работы включают оштукатуривание поверхностей стен гипсовой штукатурной смесью, а также нанесение и структурирование цементной декоративной штукатурки.

  - Каждый участник и член жюри должны быть ознакомлены с данным техническим описанием.

- Оценка выполнения заданий конкурса «СТРОЙМАСТЕР»

Оценка теоретических знаний проводится путем тестирования (отдельный документ) по темам:

- общие знания о применяемых материалах;

- знания технологии выполнения штукатурных работ;

- техника безопасности.

Оценка практических умений и навыков проводится на практической части конкурса в соответствии с установленными критериями.

Участнику предоставляется рабочая поверхность, представляющая из себя внутренний угол, образованный примыканием двух стен высотой 2000 мм, шириной 1200 мм. В качестве рабочей поверхности могут выступать стены, построенные из различных материалов (газосиликатный блок, пенобетонный блок, кирпич, пгп). Рабочей поверхностью могут быть как стены стенда, так и стены на реальном объекте. Толщина штукатурного слоя не менее 5 мм.

Для нанесения и структурирования декоративной штукатурки предоставляется ГСП размером 1200 мм на 1250 мм, предварительно загрунтованная и закрепленная на вертикальной поверхности.

Конкурсант должен уметь:

- производить измерения и контролировать отклонения плоскостей;

- замешивать гипсовые штукатурные смеси;

- наносить, разравнивать гипсовые штукатурные смеси;

- затирать и заглаживать поверхность нанесенной гипсовой штукатурки;

- формировать внутренний угол в местах примыкания двух стен (лузг);

- устанавливать штукатурные маяки;

- наносить и структурировать декоративные штукатурки.

- Описание практического задания

Гипсовая штукатурка

На предварительно загрунтованные поверхности участник должен установить на шпаклевку КНАУФ-Фуген металлические маячковые профили.

По готовности произвести оштукатуривание штукатурной смесью КНАУФ-Ротбанд всей рабочей поверхности.

Формируемый угол (лузг) должны быть равен 90°.

Оштукатуриваемые поверхности должны иметь отклонения от плоскости и вертикали не более значений, приведенных в СП 71.13330.2017. «Изоляционные и отделочные покрытия» для высококачественной штукатурки.

Качество полученной поверхности должно соответствовать К2 (одно заглаживание гипсовой штукатурки) по СП 71.13330.2017. «Изоляционные и отделочные покрытия».

Приготовление шпаклевки КНАУФ-Фуген и штукатурной смеси КНАУФ-Ротбанд производится в соответствии с рекомендациями производителя.

Декоративная штукатурка

На предварительно загрунтованную КНАУФ-Декоргрунд поверхность ГСП наносится декоративная штукатурка. После этого производится структурирование штукатурки с формированием фактуры «короед».

Приготовление штукатурки КНАУФ-Диамант производится в соответствии с рекомендациями производителя.

- Порядок выполнения практического задания

Организаторы предварительно до начала конкурса выполняют грунтование поверхностей.

Выполнение Задания (5 часов):

- Установка маячковых профилей;

- Оштукатуривание поверхностей смесью КНАУФ-Ротбанд;

- Формирование внутреннего угла 90°;

- Проведение рабочих операций, необходимых для достижения качества поверхности К2 (одно заглаживание);

- Нанесение и структурирование декоративной штукатурки;

- Уборка рабочего места.

- Материалы

Для подготовки основания и выполнения задания используются следующие материалы:

- Штукатурка гипсовая универсальная КНАУФ-Ротбанд;

- Штукатурка декоративная КНАУФ-Диамант «Короед» 1.5 мм;

- Шпаклевка КНАУФ-Фуген;

- Грунтовка КНАУФ-Мультигрунд или КНАУФ-Миттельгрунд;

- Грунтовка КНАУФ-Декоргрунд;

- Штукатурные маяки;

- Инструменты

Для выполнения задания рекомендуются следующие инструменты:

- Пластмассовый бак 50-125 л (круглый);

- Штукатурный миксер (N ≥ 800ВТ);

- Уровень штукатурный (2 м);

- Рулетка:

- Кельма;

- Угольник строительный (длина сторон не менее 300 мм.);

- Удлинитель строительный 30 м. провод сечением 2,5 квадрата с заземлением;

- Ведро 20 литров – 2 шт;

- Щетка «Макловица»;

- Правило, h – образный профиль (1500 мм.);

- Правило, профиль трапеция (1500 мм.);

- Гладилка швейцарская нержавеющая 140х500 мм;

- Гладилка стальная 120х80 мм;

- Гладилка пластиковая 140х280 мм;

- Шпатель штукатурный, рабочая часть 600 мм;

- Шпатель штукатурный, рабочая часть 300 мм;

- Шпатель угловой (для внутренних углов 90 град);

- Терка резиновая губчатая, рабочая часть крупнопористая 140х280 мм;

- Инструменты и приспособления для уборки;

- Средства индивидуальной защиты

- Защитная обувь (все время)

- Перчатки (все время)

- Респиратор (при необходимости)

- Защитные очки (при необходимости)

- Общий вид и размеры рабочих поверхностей

КНАУФ-Диамант Короед					  					 (фактура косой дождь)

- Критерии оценивания выполненного задания (Ведомости во вложении):

- Соблюдение технологии замешивания гипсовой штукатурной смеси КНАУФ-Ротбанд - 6 баллов.

- Соблюдение технологии обработки гипсовых штукатурок КНАУФ – 10 баллов.

- Соответствие полученной поверхности качеству К2 (СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия») – 10 баллов

- Соответствие отклонений оштукатуренной поверхности по вертикали и плоскости отклонениям, приведенным для высококачественной штукатурки (СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия») - 30 баллов.

- Декоративная штукатурка (соответствие требованиям задания) – 7 баллов.

- Соблюдение техники безопасности при проведении штукатурных работ - 4 балла.

- Чистота рабочего места при выполнении практического задания и по завершению работ - 3 балла.

- Формирование внутреннего угла 90 – 10 баллов.

ИТОГО практический этап: 80 баллов.

Суммарное количество баллов 100 (теория 24 балла, практика 80 баллов).