Приложение №3/1

Типовое практическое задание для первого этапа

Национального конкурса профессионального мастерства

«СТРОЙМАСТЕР»

в номинации «Лучший каменщик»

- Название и описание номинации

  - Название номинации – «Лучший каменщик»;

  - В соревнованиях участвует один конкурсант от организации;

  - Каменные работы включают:

Т/ ф: Кладка и ремонт стен и каменных конструкций средней сложности

  - Каждый участник и член жюри должны быть ознакомлены с данным техническим описанием.

- Объем работ на конкурсе «СТРОЙМАСТЕР»

  - Практическая часть в соответствии с конкурсным заданием;

  - Оценка теоретических знаний тестированием.

- Практическое задание

  - Выполнить кирпичную кладку карниза согласно прилагаемому чертежу.

  - На выполнение практического задания отводится 6 часов.

  - Отклонения в размерах и положении каменных конструкций от проектных не должны превышать значений, указанных в таблице 9.8.  СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.

  - Необходимо уметь:

    - Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки стен, расшивки швов;

    - Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки колонн прямоугольного сечения;

    - Замешивать сухие строительные смеси;

    - Выполнять кладку декоративным цветным кирпичом по заданному рисунку;

- Теоретические знания

  - Общие знания о применяемых материалах;

  - Знания технологии выполнения каменных работ;

  - Техника безопасности и организация рабочего места.

- Материалы

В задании используются следующие материалы:

| Строительный карандаш | Корпус деревянный с вставленным грифелем | шт | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ветошь | Тканевое полотно. Предназначена для промывки инструмента. | шт | 1 |
| Губка хозяйственная | Выполнена из поролона, предназначена для чистки инструмента и кладки | шт | 2 |
| Скотч | Малярный (строительный) скотч | шт | 1 |
| Бумага миллиметровая/ватман формата А1 | Для изготовления шаблонов | рулон | 1 на 6 участников/ 1 лист |
| Раствор | Печная смесь ООО "Компания СЭВ" | м3 | 0.4 |
| Перчатки | строительный хлопчатобумажные | шт | 5 |

- Рабочее место

  - Каждому участнику предоставляется рабочее место с минимальными размерами 2,5 × 4 на одного экзаменующегося, с жёстким основанием – асфальт, бетон

  - Для выполнения кладки модуля на рабочем месте складирован кирпич и сухая смесь.

  - Всем участникам должно быть предоставлено место под инструмент, электрическая розетка/удлинитель для подключения миксера, а также вода для приготовления растворных смесей.

- Описание практического задания:

Выполнить кирпичную кладку карниза согласно прилагаемому чертежу.

Время на выполнение практического задания:

  - Выкладывание модуля – 6 часов (включая перерыв на обед 1 час).

  - Уборка рабочего места и сдача инструментов и приспособлений.

- Общий вид и размеры Модуля:

- Критерии оценки.

- отсутствие отклонения  от вертикали стены модуля –15 баллов;

- отклонения  поверхностей от вертикали стены модуля до 1-2 мм–10 баллов;

- отклонения  поверхностей от вертикали стены модуля до 3 мм 3 –5баллов

- отсутствие отклонения  поверхностей и углов кладки от вертикали столба модуля –15 баллов;

- отклонения  поверхностей и углов кладки от вертикали столба модуля до 1-2 мм–10 баллов;

- отклонения  поверхностей и углов кладки от вертикали столба модуля до 3 мм 3 –5 баллов

- соблюдение одинаковой толщины  швов кладки: 10 баллов;

- отсутствие неровностей на вертикальной поверхности кладки, обнаруженных при накладывании рейки длиной  2 м – 15 баллов.

- неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной  2 м  до 2 мм– 10баллов.

- неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной  2 м до 5 мм – 5 баллов;

- горизонтальность верхней плоскости модуля – 10 баллов;

- соблюдение параметров модулябез отклонений –10 баллов;

- чистота внешнего вида модуля – 5 баллов;

- соблюдение техники безопасности при проведении кладочных работ и распиловке кирпича на камнерезном станке – 5  баллов.

- чистота рабочего места при выполнении практического задания и по завершению работ – 5 баллов.

Список рекомендуемых инструментов и СИЗ для выполнения практического задания:

- ведро 15л - 1 шт.

- лопата совковая -1 шт.

- щётка -1 шт.

- ветошь -0,5 кг

- ведро для мусора 15 л -1 шт.

- совок -1 шт.

- губка -1 шт.

- кельма 180 мм -1 шт.

- кельма 150 м -1 шт.

- молоток-кирочка-1 шт.

- рулетка 5 м -1 шт.

- складной метр 2 м -1 шт.

- шнур-отвес -1 шт.

- строительный карандаш - 3 шт.

- строительный маркер - 3 шт.

- уровень пузырьковый 800 мм -1 шт.

- правило 1,5 м -1 шт.

- расшивка плоская 10 мм - 1 шт.

- расшивка вогнутая 10 мм - 1 шт.

- нож строительный - 1 шт.

- комбинезон - 1 шт.

- ботинки с металлическим носком  1 пара

- каска строительная -1 шт.

- очки защитные -1 шт.

- наушники (беруши) -1  шт.

- респиратор -5 шт.

- Контейнер для отходов

- Тачка строительная без наименования производителя

- Резервуар для раствора по растворосмеситель

- Резервуар для раствора

- Проточный растворосмеситель / дрель-миксер