Приложение №5

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Национального конкурса профессионального мастерства

«СТРОЙМАСТЕР-2022» (региональный этап)

в номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций»

- Название и описание номинации

  - Название номинации – «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций»

  - В соревнованиях участвует один конкурсант от организации;

  - Задание включает монтаж перегородки КНАУФ С111 обшитой гипсовыми плитами DFH3IR и ГСП-Н2;

  - Каждый участник и член жюри должны быть ознакомлены с данным техническим описанием.

- Объем работ на конкурсе «СТРОЙМАСТЕР»

  - Практическая часть в соответствии с конкурсным заданием;

  - Теоретическое задание конкурсанты проходят на веб-версии VR тренажёра (сборка перегородки С 112).

- Теоретическое задание

- Теоретическое задание выполняется в веб-версии VR-тренажера.

- Для выполнения теоретического задания необходимо внесение участников конкурса в число пользователей с доступом к веб-версии VR-тренажера. Для этого организаторам конкурса необходимо не позднее чем за 3 рабочих дня до этапа выполнения теоретического задания предоставить список участников с указанием Фамилии, Имени, Отчества и адреса электронной почты каждого конкурсанта. Данные отправляются в Учебный центр компании КНАУФ, закрепленный за данным регионом.

Список Учебных центров КНАУФ и контактные данные руководителей:

- Красногорск Беляцкий Олег +7 916-092-98-56 Oleg.Beljackij@knauf.com

- СПб. Герман Смирнов +7 921 740 17 78 German.Smirnov@knauf.com>

- Краснодар. Сергей Стриха +7 (918) 447 92 62 Sergey.Strikha@knauf.com

- Новомосковск. Сергей Николаев +7 906 625 69 02  Sergei.Nikolaev@knauf.com

- Челябинск Оксана Бондарева. +7 982 356 9437 Oksana.Bondareva@knauf.com

- Новосибирск Марина Михейченко +7 (913) 949 11 33

- Marina.Micheychenko@knauf.com

  - После внесения конкурсантов в число пользователей с доступом к веб-версии VR-тренажера им предоставляется логин и пароль для прохождения теоретического задания (сборка перегородки С 112) и инструкция по работе в веб-версии VR-тренажера.

  - Работа осуществляется поэтапно в двух режимах:

1. Режим «Обучение»

В данном режиме конкурсант проходит весь сценарий монтажа перегородки С 112, пользуясь инструкциями во всплывающих окнах с подсказками. На данном этапе происходит отработка навыка работы в VR-тренажере и закрепление основных технологических этапов монтажа предложенной конструкции.

В процессе выполнения задания необходимо выполнить монтаж перегородки С 112 габаритами 4000х2900 мм с дверным проемом. Каждый этап сопровождается визуальными подсказками: разметка помещения, монтаж каркаса перегородки и т.д.

2. Режим «Экзамен»

В данном режиме конкурсант также проходит весь сценарий монтажа перегородки С 112, но уже опираясь на знания, полученные в режиме обучения. В режиме «экзамен» отсутствуют подсказки, фиксируется время выполнения задания, а также осуществляется оценка результата по количеству верно выполненных шагов сценария.

Для работы в веб-версии VR-тренажера используются функциональные клавиши.

Описание функциональных клавиш для VR-тренажера в браузере

- Спроецировать (сопоставить) курсор мыши и белую точку в центре экрана. Для этого курсор мышки навести на точку и щелкнуть два раза левой клавишей.

- Используйте кнопки клавиатуры для движения персонажа в виртуальном пространстве: вперёд(«W»), влево(«A»), назад(«S»), вправо(«D»).

- Для поворота угла обзора камеры перемещайте мышку в нужном направлении.

- Для того, чтобы взять предмет, наведите белую точку в центре экрана на нужный объект и нажмите кнопку «E».

- Для того, чтобы применить или использовать предмет (например, установить профиль, сделать отверстия), нажмите левую кнопку мыши.

- Для выбора крепежа или инструмента используем клавиши «4» и «6» на Numpad. Если таковой панели не имеется, то используем клавиши Fn и виртуальные цифры «4» и «6». Они находятся на буквах «Г» и «Щ» соответственно.

- Если кнопки на плашке подсказки не нажимаются, необходимо:

- сопоставить виртуальный курсор с реальным курсором, для этого нажмите 2 раза кнопку Escape на клавиатуре, должен появиться реальный курсор;

- навести курсор на центр и нажать левую кнопку мыши.

Оценка теоретического задания

  - Теоретическое задание оценивается максимум в 20 баллов исходя из следующих критериев:

    - итоговый результат в VR-тренажере 91-100% – 20 баллов

    - итоговый результат в VR-тренажере 81-90% – 18 баллов

    - итоговый результат в VR-тренажере 76-80% – 16 баллов

    - итоговый результат в VR-тренажере 70-75% – 15 баллов

    - итоговый результат в VR-тренажере 50-69% – 10 баллов

итоговый результат в VR-тренажере до 50%–0 баллов

- Практическое задание

  - Задание включает в себя монтаж Т-образной конструкции КНАУФ состоящей из фрагментов однослойной перегородки С111 облицованных КНАУФ-листом Сапфир (DFH3IR) и КНАУФ-листом влагостойким (ГСП-Н2).

  - На выполнение практического задания отводится 5 часов.

  - Необходимо знать и уметь:

    - знать и уметь использовать инструменты для монтажа КОК;

    - знать технологическую последовательность выполнения работ;

    - уметь выполнять раскрой и резку листовых материалов;

    - выполнять монтаж каркаса конструкции;

    - выполнять облицовку каркаса КНАУФ-листами.

- Материалы

В задании используются следующие материалы:

    - КНАУФ-лист Сапфир (DFH3IR) 2500*1200*12,5 мм – 2 листа

    - КНАУФ-лист влагостойкий (ГСП-Н2) 2500*1200*12,5 мм – 3 листа

    - КНАУФ-профиль стоечный ПС 50/50 3000 мм – 8 шт.

    - КНАУФ-профиль направляющий ПС 50/40 3000 мм – 3 шт.

    - Шурупы самонарезающие прокалывающие:

TN-25 – 150 шт.

XTN-23 (38) – 200 шт.

LN-9 (11) – 100 шт.

    - Шуруп с прессшайбой 4,2*16 – 50 шт.

- Рабочее место и инструменты

  - Каждому участнику для выполнения задания предоставляется рабочая площадка размером не менее 2000*1200 мм. При этом предусматривается дополнительное место для хранения ГСП и профиля размером 1500*2500 мм.

  - Всем участникам должно быть предоставлено место под инструмент, электрическая розетка.

  - Для выполнения задания Участники используют свой инструмент и

приспособления. Организаторами конкурса инструменты не предоставляются.

- Описание практического задания:

Задание представляет собой монтаж Т- образной перегородки КНАУФ (С111) состоящей из стен А, В с использованием ПС 50/50, ПН 50/40, КНАУФ-листов 12,5 мм. Стена А выполнена с оконным проемом 400*500 мм, облицована КНАУФ-листом влагостойким (ГСП-Н2) в один слой с двух сторон и примыкает к стене В под прямым углом. Стена В облицована КНАУФ-листом Сапфир (DFH3IR) в один слой с двух сторон. Верхняя часть стен А и В ограничивается профилем направляющим (ПН 50/40).

Важно! Торцевые грани стен А и В, верхняя часть всей конструкции и внутренние грани оконного проема облицованы гипсокартоном Сапфир (DFH3IR) в один слой. При обшивке металлического каркаса, для большей устойчивости конструкции, гипсовые строительные плиты устанавливаются вплотную на основание рабочей площадки без выполнения зазора.

Время на выполнение практического задания:

  - На выполнение практического задания отводится 5 часов (включая перерыв на обед 1 час и необходимые технологические перерывы).

- Общий вид и размеры рабочих поверхностей:

В полном объеме размеры рабочих поверхностей указаны в конкурсном задании.

Конкурсное задание – общий вид конструкции

- Порядок выполнения задания:

- разметка проектного положения конструкции КНАУФ;

- раскрой металлических профилей, монтаж каркаса;

- подготовка и установка КНАУФ-листов;

- уборка рабочего места.

- Критерии оценки.

- Теоретическое задание – 20 баллов.

- Сооружение конструкции в соответствии с заданием - 30 баллов.

- Техническое соответствие – 20 баллов.

- Измерения – 25 баллов.

- Судейская оценка, расход материала, техника безопасности, чистота рабочего места – 20 баллов.

Общее количество баллов – 115.

Критерии оценки конструкции доводятся участникам перед началом выполнения задания.

- Список рекомендуемых инструментов:

- Рулетка 3 метра;

- Уровень строительный 1200 мм, уровень 300 мм;

- Угольник строительный (длина сторон не менее 300 мм.);

- Ножницы по металлу;

- Нож для ГКЛ;

- Запасные лезвия к ножу;

- Рубанок обдирочный;

- Рубанок кромочный;

- Пила по гипсокартону;

- Просекатель;

- Плоскогубцы;

- Отвертка крестообразная;

- Шуруповерт с битами для саморезов;

- Удлинитель строительный 5 м. (при необходимости);

- Строительный карандаш, строительный маркер;

- Приспособления для удобства монтажа конструкции.

- Инструменты и оборудование, запрещенные на площадке:

- Электрический инструмент: пилы, электрические ножницы по металлу, углошлифовальные машины (болгарки);

- Лазерные уровни, угломеры, нивелиры;

- Аэрозольные баллончики (краска на масляной основе, блески и прочее).

Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у участников, необходимо предъявить для проверки жюри. Председатель жюри имеет право запретить использование любых материалов и оборудования, которые будут сочтены не относящимися к разрешенным или же они могут дать участнику несправедливое преимущество.

- СИЗ для выполнения практического задания:

- Перчатки;

- Очки защитные;

- Респиратор;

- Головной убор;

- Спецодежда;

- Спецобувь (с защитной подошвой и усиленным носком);

- Специальные требования техники безопасности:

- В ходе работ все участники должны использовать спецодежду, головной убор и спецобувь;

- Конкурсанты должны использовать защитные очки при работе с ручными, электрическими инструментами, или оборудованием, производящим фрагменты, которые могут повредить глаза (резка металлического профиля, резка и обработка ГСП, шлифование);

- Для защиты рук конкурсанты используют перчатки (резка металлического профиля, резка и обработка ГСП, шлифование);

- Использование респиратора обязательно во всех случаях, связанных с возникновением риска от вдыхания пыли (резка и обработка ГСП, шлифование);

- Несоблюдение участником требований или инструкций по технике безопасности может привести к потере баллов по аспекту «Техника безопасности».